- ДСТУ Б А.1.1-72-2000

- ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

- ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

- Терміни та визначення

- Держбуд України

Київ 2001

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000

- ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНИЙ

# Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин

та матеріалів ім. В.Д.Глуховського при Київському

національному університеті будівництва і архітектури

Міносвіти і науки України (НДІВМ при КНУБіА)

(Рунова Р.Ф. д.т.н., Майстренко А.А. к.т.н.)

2 ВНЕСЕНИЙ

## Відділом інноваційної політики, нормування та

стандартизації Держбуду України

- 3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

- Наказом Держбуду України від 14.12.2000 № 280

- 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений,

тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу

- Державного комітету будівництва, архітектури та житлової

політики України

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000

- Зміст

1 Галузь використання ...	....................1

2 Основні положення ..................	........ 1

3 Нормативні посилання ..............	.....2

4 Загальні поняття ......................	.....3

5 Зкологічні питання виробництва будівельних матеріалів	8

5.1 Безпека при виробництві будівельних матеріалів ..	..8

5.2 Повітря робочої зони та навколишнього середовища .	...9

5.3 Методи контролю запиленості повітря

виробничих приміщень та організованих викидів ....	.... 15

5.4 Методи очищення робочої зони від пилу . ........	.... 17

5.5 Промислові стічні води .................	...... 18

5.6 Методи очищення промислових стічних вод ....	...... 23

6 Загальні показники контролю екології

промислових підприємств ........	.............. 25

Абетковий покажчик українських термінів .........	.... 32

Абетковий покажчик німецьких термінів .........	..... 36

Абетковий покажчик англійських термінів ..........	... 40

Абетковий покажчик французьких термінів ......	....... 44

Абетковий покажчик російських термінів .......	....... 48

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000

### ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації і нормування в будівництві

Екологічні характеристики

будівельних матеріалів

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Экологические характеристики

строительних материалов

##### Термины и определения

Ecological characteristics

of building materials

#### Terms and definitions

- Чинний від 2001-07-01

- 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі будівельних матеріалів, що стосуються екологічних питань виробництва та використання будівельних матеріалів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

- 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цей стандарт розроблений відповідно до вимог ДСТУ 1.2  та  ДСТУ 1.5.

2.2 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

Видання офіційне

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.2

2.3 Подані визначення можна, в разі необхідності, розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

2.4 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

2.5 У стандарті наведений абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

###### 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі державні стандарти:

| ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів |
| --- | --- |
| ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів |

- ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

безвідхідна технологія	de

en

fr

ru

Практичне використання знань, методів та засобів, що мають за мету забезпечити найбільш раціональне використання природних ресурсів, енергії та захистити навколишнє середовище

використання вторинної	de

сировини

en

fr

ru

Використання вторинної сировини для виробництва продукції, виконання робіт або одержання енергії

виробнича санітарія	de

en

fr

ru

Система організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають впливу шкідливих виробничих чинників на працюючих

відходи виробництва	de

en

fr

ru

abfallose Technologie

non-waste technology

sans-déchets texhnologie

безотходная технология

Практическое применение знаний, методов и средств, имеющих целью обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов, энергии и защитить окружающую среду

Verwendung von sekundären

Rohmaterialien

use of secondary raw materials utilisation de secondaire

matières/premières

использование вторичного сырья

Применение вторичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии

industrielles Gesundheitswesen/Sanität industrial sanitation

de production hygiène производственная санитария

Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов

industrielle Abfallprodukte/Indust-

rieabfälle

Industrial waste products/industrial

wastes

déchets production

отходы производства

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися при виробництві продукції або виконанні робіт, і які втратили цілком чи частково вихідні споживчі властивості

відходи споживання	de

en

fr

ru

Вироби і матеріали, що втратили свої споживчі властивості в результаті фізичного або морального зносу

вторинна сировина	de

en

fr

ru

Матеріальні ресурси, які можуть застосовуватися в народному господарстві вдруге після використання в основному виробництві

екологічна проблема	de

en

fr

ru

Сукупність питань охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів

eкологія	de

en

fr

ru

Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства

Verbrauchsabfälle

Consumption wastes

déchets consommation

отходы потребления

Изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа

sekundäre Rohmaterialien/ Wertstoffe/

Sekundärrohstoffe

secondary raw materials

secondaire matières/premières вторичное сырье

Материальные ресурсы, которые могут применяться в народном хозяйстве вторично, после использования в основном производстве

Umweltproblem

ecological problem

oecogenie problème

экологическая проблема

Совокупность вопросов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

- Ökologie

ecology/environmental biology

oecogénie

экология

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.5

4.9

4.10

4.11

Наука про взаємозв'язок живих організмів між собою та навколишнім середовищем, тобто про взаємодію суспільства й природи, людини і середовища

екологічний паспорт	de

промислового підприємства	en

fr

ru

Комплекс даних, що виражені через систему показників, які відображають рівень використання підприємством природних ресурсів і ступінь його дії на навколишнє середовище

еколого-економічна діяльність	de

підприємства

en

fr

ru

Діяльність підприємства, пов'язана з відомостями щодо викидів у атмосферу, скидання у водоймища та розміщення відходів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, з включенням даних щодо затрат на природозахисні заходи і їх ефективність

забруднення навколишнього	de

середовища	en

fr

ru

Наука о взаимосвязи живых организмов между собой и окружающей средой, т.е. о взаимосвязи общества и природы, человека и среды

Ökologische Bescheinigung des Betriebs

ecological certificate of industrial enterprise

oecogénie passeport industries entreprise

экологический паспорт промышленного предприятия

Комплекс данных, выраженных через систему показателей, отражающих уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду

Ökologische und ökonomische Tätigkeit des Betriebs

ecological and economic activity

of enterprise

oecogénie-économique les activités entreprise

эколого-экономическая деятельность предприятия

Деятельность предприятия, связанная с сведениями о выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду, с включением данных о затратах на природоохранные мероприятия и их эффективность

Umweltverschmutzung

environmental pollution/contamination pollution de 1'environnement загрязнение окружающей среды

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.6

4.12

4.13

4.14

Несприятливі зміни в навколишньому середовищі, котрі цілком або частково є результатом діяльності людини, яка змінює фізико-хімічні властивості середовища і умови існування живих організмів

моніторинг навколишнього	de

середовища	en

fr

ru

Система спостережень, оцінки та прогнозу стану навколишнього пориродного середовища, що дозволяє виділити зміни стану біосфери на природному фоні під впливом людської діяльності

охорона навколишнього	de

природного середовища	en

fr

ru

Система державних, виробничих та громадських заходів, які забезпечують збереження природного середовища, придатного для життєдіяльності теперішнього та майбутніх поколінь

природне середовище	de

en

fr

ru

Сполучення природних і природно-антропогенних тіл та чинників, що діють на людину, та природно-ресурсні економічні показники його господарської діяльності

Неблагоприятные изменения в окружающей среде, которые целиком или частично являются результатом деятельности человека, изменяющей физико-химические свойства среды и условия существования живых организмов

Umweltmonitoring

environmental monitoring

monitoring du milieu ambiant мониторинг окружающей среды

Система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды, позволяющая выделить изменения состояния биосферы на естественном фоне под влиянием человеческой деятельности

Umweltschutz

environmental protection

protection du milieu ambiant

охрана окружающей природной среды

Система государственных, производственных и общественных мероприятий, обеспечивающих сохранение природной среды, пригодной для жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений

Umwelt

Environment

un milieu naturelles природная среда

Сочетание природных и прородно-антропогенных тел и факторов, оказывающих воздействие на человека, и естественно-ресурсные экономические показатели его хозяйственной деятельности

- ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.7

4.15

4.16

4.17

природні ресурси	de

en

fr

ru

Природні об'єкти, що використовуються для прямого і побічного використання з метою створення матеріальних благ, підтримання умов існування живих організмів та підвищення якості продукції

рекуперація відходів 	de

виробництва

en

fr

ru

Одержання заново раніше використаної речовини, що міститься у відходах виробництва, використання тепла хімічних реакцій

ресурси вторинної сировини	de

en

fr

ru

Кількісне вираження конкретних видів вторинної сировини

natürliche Ressourcen natural resources

naturelles ressources природные ресурсы

Природные объекты, используемые для прямого и косвенного потребления с целью создания материальных благ, поддержания условий существования живых организмов и повышения качества продукции

Rekuperation der industrielle

Abfallprodukte

recuperation of industrial wastes

recuperation dechets production

рекуперация отходов производства

Получение вновь ранее использованного вещества, содержащегося в отходах производства, использование тепла химических реакций

Ressourcen der Wertstoffe/Sekun-

darrohstoffe

resources of secondary raw materials

ressources secondaire matieres/pre-

mieres

ресурсы вторичного сырья

Количественное выражение конкретных видов вторичного сырья

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.8

- 5 ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

5.1 Безпека при виробництві будівельних матеріалів

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

безпечна відстань	de

en

fr

ru

Найменша допустима відстань між працюючим та джерелом небезпеки, яка необхідна для забезпечення безпеки працюючого

безпечність виробничого	de

процесу	en

fr

ru

Властивість виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, що встановлені нормативною документацією

засіб захисту на виробництві 	de

en

fr

ru

Засіб, використання якого попереджує або зменшує дію шкідливих виробничих чинників на працюючих

засіб індивідуального захисту	de

en

fr

ru

Засіб, призначений для захисту одного працюючого

Sicherheitsabstand

safety distance

Distance de securite

безопасное расстояние

Наименьшее допустимое расстояние между работающим и источником опасности, необходимое для обеспечения безопасности работающего

Sicherheit des Arbeitsvorgang

safety of manufacturing procese

Securite de la fabrication

безопасность производственного процесса

Свойство производственного процесса сохранять соответствие требованиям безопасности труда в условиях, установленных нормативной документацией

Arbeitsschutzmittel

protective means

Moyen de protection (dans 1'industrie) средство защиты на производстве

Средство, применение которого предотвращает или уменьшает воздействие вредных производственных факторов на работающих

Individuelles Schutzmittel

individual protective means

Moyen de protection individuelle средство индивидуальной защиты

Средство, предназначенное для защиты одного работающего

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.9

5.1.5

5.1.6

засіб колективного захисту	de

en

fr

ru

Засіб, призначений для одночасного захисту двох і більше працюючих

шкідливий виробничий чинник	de

en

fr

ru

Виробничий чинник, дія якого на працюючого в певних умовах приводить до захворювання або зниження працездатності

kollektives Schutzmittel

collective protective means

Moyen de protection collective средство коллективной защиты

Средство, предназначенное для одновременной защиты двух и более работающих

pathogener Arbeisfaktor

harmful industrial factor

Facteur industriel nocif

вредный производственный фактор

Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности

5.2 Повітря робочої зони та навколишнього середовища

5.2.1

5.2.2

5.2.3

аерогель	de

en

fr

ru

Пил, що осів з повітря

aерозоль	de

en

fr

ru

Дисперсна система, в якій дисперсна фаза може складатись із твердих і рідких частинок, що знаходяться в завислому стані невизначено довгий час

аспіраційний пристрій	de

en

fr

ru

Aerogel

aerogel

aérogel

аэрогель

Пыль, осевшая из воздуха

Aerosol aerosol

aerosol аэрозоль

Дисперсная система, в которой дисперсная фаза может состоять из твердых и жидких частиц, находящихся во взвешенном состоянии неопределенно долгое время

Aspirationsluftung (Luftsauger)

Saugapparat

Aspirator

Aspirateur

аспирационное устройство

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.10

5.2.4

5.2.5

5.2.6

Пристрій для очищення повітря шляхом його примусового протягування через поглинальні розчини, сорбенти, фільтри

гранично допустима 	de

концентрація шкідливих

речовин у повітрі робочої зони

en

fr

ru

Концентрації, які протягом нормованого часу не можуть викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я, що можна виявити сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені терміни життя теперішнього і наступного поколінь

запиленість повітря	de

en

fr

ru

Характеристика чистоти повітря, під якою мається на увазі масова концентрація пилу

ізолюючі посадки	de

en

fr

ru

Устройство для очистки воздуха путем его принудительного протягивания через поглотительные растворы, сорбенты, фильтры

Maximal zulässige Konzentrationen gesundheitsgefahrdender Stoffe in der Luft der Arbeitszone

maximum allowable concentrations

of harmful substances in the air of working zone

Concentration limite des substances nocives 1'air de la zone du travail предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Концентрации, которые в течение нормированного времени не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений

Luftstaubförmige

dust content in the air

se couvrir de poussière air запыленность воздуха

Характеристика чистоты воздуха, под которой подразумевается массовая концентрация пыли

Schutzpflanzungen/Waldschutzstreifen protective plantations/ protective belt

of trees

isolation ajustement изолирующие посадки

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.11

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

Посадки щільної структури (смуги або невеликі масиви), які створюють на шляху забрудненого повітряного потоку механічну перепону, що змушує потік обтікати масив

коефіцієнт очищення повітря	de

від пилу	en

fr

ru

Відношення кількості пилу в одиниці об'єму газу після і до очищення

контроль за станом навко-	de

лишнього середовища

en

fr

ru

Передбачає аналіз проб повітря, води і грунту з допомогою експрес-методів

концентрація пилу	de

en

fr

ru

Кількісне співвідношення дисперсної фази та дисперсійного середовища

метрологія пилового	de

контролю	en

fr

ru

Посадки плотной структуры (полосы или небольшие массивы), которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, заставляющую поток обтекать массив

Luftreinigungsgrad für Staub coefficient of cleaning air from dust coefficient élimination air des poussière коэффициент очистки воздуха от пыли

Отношение количества пыли в единице объема газа после и до очистки

Luftverschmutzungkontrolle/ Um-weltverschmutzungskontrolle atmospheric pollution control/environmental pollution control contrôle/véritication état de milieu air ambiant

контроль состояния окружающей среды

Предусматривает анализ проб воздуха, воды и почвы с помощью экспресс-методов

Staubkonzentration

dust concentration concentration poussière концентрация пыли

Количественное соотношение дисперсной фазы и дисперсионной среды

Metrologie der Staubkontrolle

dust control metrology

métrologie poussière de contrôle метрология пылевого контроля

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.12

5.2.11

5.2.12

5.2.13

Комплекс заходів, які включають контроль запиленості атмосферного повітря та повітря виробничих приміщень, контроль пилових викидів вентиляційними (аспіраційними) системами

об'ємні витрати повітря	de

en

fr

ru

Об'єм повітря, що рівномірно проходить через систему відбору проб за одиницю часу

Пил	de

en

fr

ru

Дисперсна система, яка складається із газоподібного дисперсійного середовища і твердої дисперсної фази, частинки якої за розмірами знаходяться в діапазоні від близьких до молекул, які можна побачити неозброєним оком (приблизно від 0,001 до 100 мкм) і володіють властивістю знаходитись у завислому стані тривалий час

пил виробничий	de

en

fr

ru

Комплекс мер, включающих контроль запыленности атмосферного воздуха и воздуха производственных помещений, контроль пылевых выбросов вентиляционными (аспи-рационными) системами

volumetrischer Luftausstromung/

- Luftluss

volumetric air discharge/airflow

de volume consommation du air объемный расход воздуха

Объем воздуха, равномерно проходящий через систему отбора проб за единицу времени

Staub

Dust

poussière

пыль

Дисперсная система, состоящая из газообразной дисперсионной среды и твердой дисперсной фазы, частицы которой по размерам находятся в диапазоне от близких к молекулам до видимых невооруженным глазом (примерно от 0,001 до 100 мкм) и обладают свойством находиться во взвешенном состоянии продолжи-тельное время

Industriestaub

industrial dust

poussière de la production

пыль производственная

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

Утворюється в результаті механічних, хімічних, біологічних і фізичних процесів, які вводяться в дію, здійснюються або контролюються людьми (при бурінні, подрібненні, помелі гірських порід, транспортуванні, упакуванні, сортуванні сипких матеріалів, механічній обробці деталей і т.ін.)

пил дезінтеграції	de

en

fr

ru

Є наслідком виробничих операцій, пов'язаних з руйнуванням та подрібненням твердих матеріалів і транспортуванням сипких матеріалів

пил конденсації	de

en

fr

ru

Виникає, коли в повітрі утворюються тверді частинки внаслідок охолодження і конденсації парів металів і неметалів, які виділяються при високотемпературних процесах:зварюванні, електроплавленні тощо

Пиломір	de

en

fr

ru

Прилад, який вірогідно, безперервно, автоматично вимірює концентрацію запиленості повітря та пилових викидів

Образуется в результате механических, химических, биологических и физических процессов, которые вводятся в действие, осуществляются или контролируются людьми (при бурении, дроблении, помоле горных пород, транспортировке, упаковке, сортировке сыпучих материалов, механической обработке деталей и т.д.)

Disintegrationstaub

disintegration dust

poussière de la désintégration

пыль дезинтеграции

Является следствием производственных операций, связанных с разрушением и измельчением твердых материалов и транспортировкой сыпучих материалов

Kondensationstaub

condensation dust

poussière de la condensation

пыль конденсации

Возникает, когда в воздухе образуются твердые частицы вследствие охлаждения и конденсации паров металлов и неметаллов, выделяющихся при высокотемпературных процессах: сварке, электроплавке и т.п.

Staubmesser

dust counter conimètre пыломер

Прибор, достоверно, непрерывно, автоматически измеряющий концентрацию запыленности воздуха и пылевых выбросов

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.14

5.2.17

5.2.18

5.2.19

5.2.20

5.2.21

поглинальний розчин	de

en

fr

ru

Розчин або розчинник, які призначені для поглинання шкідливої речовини із повітря

показник забруднення 	de

навколишнього	en		e

повітряного  середовища	fr

ru

Відношення кількості шкідливих речовин, що виділяються в повітря, до гранично допустимої концентрації цих речовин

проба повітря	de

en

fr

ru

Об'єм повітря, відібраний для вимірювання концентрації шкідливих речовин

санітарно-захисна зона	de

промислового підприємства

en

fr

ru

Територія, яка сприяє розсіюванню забруднюючих викидів з допомогою відводу на велику (350 м і більше) висоту

стандартні розчини	de

en

fr

ru

Absorber

absorbing solution

absorber la solution

поглотительный раствор

Раствор или растворитель, предназначенные для поглощения вредного вещества из воздуха

Kennziffer der Luftverschmutzung atmospheric pollution indicator expozant de contamination milieu air ambiant

показатель загрязнения

окружающей воздушной среды

Отношение количества выделяющихся в воздух вредных веществ к предельно допустимой концентрации этих веществ

Luftprobe

air sample

échantillon d'une air

проба воздуха

Объем воздуха, отобранный для измерения концентрации вредных веществ

sanitäre Schutzzone der Industrieun-ternehmung

sanitary protective zone of industrial enterprise

sanitaré protection zone de production

санитарно-защитная зона промышленного предприятия

Территория, способствующая рассеиванию загрязняющих выбросов посредством отвода на большую (350 м и более) высоту

Standardlösungen

standard solutions

solution normale

стандартные растворы

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.15

5.2.22

5.2.23

Розчини, що містять в одиниці об'єму визначену кількість шкідливої речовини,яку вимірюють, або її хіміко-ана-літичний еквівалент

фільтруючі посадки	de

en

fr

ru

Посадки, що продуваються, та ажурні за структурою, які виконують роль механічного і біологічного фільтру при проходженні забрудненого повітря через зелений масив

якість атмосфери	de

en

fr

ru

Сукупність властивостей атмосфери, що визначає ступінь дії фізичних, хімічних і біологічних чинників на людей, рослинний та тваринний світ, а також на матеріали, конструкції і навколишнє середовище в цілому і визначається показниками забруднення

Растворы, содержащие в единице объема определенное количество измеряемого вредного вещества или его химико-аналитического эквивалента

Filtrierpflanzungen

filtering plantations

filtre d'arrêt

фильтрующие посадки

Посадки, продуваемые и ажурные по структуре, выполняющие роль механического и биологического фильтра при прохождении загрязненного воздуха сквозь зеленый массив

Luftgualität

atmosphere quality

qualité atmosphere

качество атмосферы

Совокупность свойств атмосферы, определяющая степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом и определяется показателями загрязнения

5.3 Методи контролю запиленості повітря виробничих приміщень

та організованих викидів

5.3.1

Акустичний метод	de

en

fr

ru

Метод, заснований на вимірюванні параметрів акустичного поля при наявності частинок пилу в просторі між джерелом та приймичем пилу

akustische Methode

acoustic method

méthode de acoustique

акустический метод

Метод, основанный на измерении параметров акустического поля при наличии частиц пыли в пространстве между источником и приемником звука

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.16

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

ваговий метод	de

en

fr

ru

Метод, заснований на фільтрації запиленого повітря через той чи інший фільтр з наступним ваговим визначенням кількості уловленого пилу

ємкісний метод	de

en

fr

ru

Метод, заснований на вимірюванні ємкості конденсатора при введенні частинок пилу між його пластинами

зарядно-контактний метод	de

en

fr

ru

Метод, заснований на електризації аерозольних частинок у полі перемінного від'ємного коронного розряду і наступному вимірюванні їх сумарного заряду, який індуктивне наводиться на стінках циліндра вимірювальної камери по-вітрязабірної частини

індукційний метод	de

en

fr

ru

Метод, заснований на вимірюванні індукованого заряду на електроді вимірювальної камери, що виник під час руху через камеру заряджених пилових частинок

Gewichtsmethode

gravimetric method

méthode de poids

весовой метод

Метод, основанный на фильтрации запыленного воздуха через тот или иной фильтр с последующим весовым определением количества уловленной пыли

Kapazitatsmethode capacitance method méthode de capacite емкостный метод

Метод, основанный на измерении емкости конденсатора при введении частиц пыли между его пластинами

ladungkontakt Methode

charge-contact method

méthode de charger-contact

зарядно-контактный метод

Метод, основанный на электризации аэрозольных частиц в поле переменного отрицательного коронного разряда и последующем измерении их суммарного заряда, индуктивно наводимого на стенках цилиндра измерительной камеры воздухозаборной части

Induktionsmethode induction method

méthode de inducteur индукционный метод

Метод, основанный на измерении индуцированного на электроде измерительной камеры заряда, возникшего при движении через камеру заряженных пылевых частиц

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.17

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

метод механічної вібрації	de

en

fr

ru

Метод, заснований на вимірюванні зміни частоти елемента, що коливається, при осадженні на ньому пилу

оптичний метод	de

en

fr

ru

Метод, заснований на вимірюванні інтенсивності світлового пучка, що проходить через середовище пилу (завислий або осаджений пил) внаслідок його поглинання, розсіювання та заломлення

п'єзоелектричний метод	de

en

fr

ru

Метод, заснований на реєстрації зміни частоти коливання п'єзорезонансного контуру під дією маси пилу, який осідає на п'єзоелемент

радіоізотопний метод	de

en

fr

ru

Метод, заснований на властивостях радіоактивного випромінювання поглинатися частинками пилу

Methode der mechanischen Vibration Mechanical vibration method

méthode de mecaniqie vibration

метод механической вибрации

Метод, основанный на измерении изменения частоты колеблющегося элемента при осаждении на нем пыли

optische Methode

Optical method

méthode de optique оптический метод

Метод, основанный на измерении интенсивности проходящего через пылевую среду (взвешенную или осажденную пыль) светового пучка вследствие его поглощения, рассеивания и преломления

piezoelektrische Methode piezoelectric method

méthode de piezo-electrique пьезоэлектрический метод

Метод, основанный на регистрации изменения частоты колебания пье-зорезонансного контура под действием массы пыли, которая осаждается на пьезоэлемент

radioisotopische Methode radioisotopic method

méthode de radioisotope радиоизотопный метод

Метод, основанный на свойствах радиоактивного излучения поглощаться частицами пыли

5.4 Методи очищення робочої зони від пилу

5.4.1

електричне очищення                    	de

en

fr

ru

elektrische Reinigung

electric cleaning

purification/epuration electrique

электрическая очистка

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.18

5.4.2

5.4.3

5.4.4

Очищення, під час якого осадження завислих у газовому потоці частинок відбувається під дією електромагнітного поля високої напруги

механічне очищення	de

en

fr

ru

Очищення, під час якого осадження частинок проходить під дією сили тяжіння, інерційних або центробіжних сил

мокре очищення	de

en

fr

ru

Очищення, під час якого запи-лений потік пропускають крізь шар рідини або зрошують потоком рідини

фільтрування	de

en

fr

ru

Пропускання запилених потоків крізь пористі перегородки

Очистка, при которой осаждение взвешенных в газовом потоке частиц происходит под воздействием электромагнитного поля высокого напряжения

mechanische Reinigung mechanical cleaning

mécanique purification/épuration механическая очистка

Очистка, при которой осаждение частиц происходит под действием силы тяжести, инерционных или центробежных сил

feuchte Reinigung/ Reinigung im

Nassverfahren

"wet process" cleaning

purification/epuration mouille

мокрая очистка

Очистка, при которой запыленный поток пропускают через слой жидкости или орошают потоком жидкости

Filtration

filtration

filtration фильтрование

Пропускание запыленных потоков через пористые перегородки

5.5.1

5.5 Промислові стічні води

виробничі стічні води	de

en

fr

ru

Води, які використані на виробничі потреби і забруднені різними домішками, що змінили їх первісний хімчний склад та фізичні властивості

Industrieabwasser

industrial wastewaters/ industrial

sewage

de production secondaire eau

производственные сточные воды

Воды, использованные на производственные нужды и загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.19

5.5.2

5.5.3

5.5.4

дезінфекція	de

en

fr

ru

Знезаражування очищених стічних вод з метою знищення хвороботворних бактерій, вірусів та мікроорганізмів, які містяться в них

гігієнічна гранично допустима 	de

концентрація хімічної

речовини в стічній воді

en

fr

ru

Максимальна концентрація, яка не впливає прямо чи опосередковано на стан здоров'я теперішнього і наступного поколінь людини при дії на організм та не погіршує гігієнічні умови водокористування

границя екологічного	de

зрушення

en

fr

ru

Кількість води, в якій вміст забруднюючих домішок дорівнює одній дозі

Desinfektion

disinfection désinfection дезинфекция

Обеззараживание очищенных сточных вод с целью уничтожения содержащихся в них болезнетворных бактерий, вирусов и микроорганизмов

hygienisch maximal zulassige

Konzentration an chemische Substanz

im Abwasser

hygienic maximum allowable concentration of chemical substance

in wastewater

hygiénique limite admissible concent-

ration des chimique matiere des eaux vannes

гигиеническая предельно допустимая концентрация химического вещества в сточной воде

Максимальная концентрация, которая не влияет прямо или опосредствованно на состояние здоровья настоящего и последующего поколений человека при воздействии на организм и не ухудшает гигиенические условия водопользования

Verschiebung von ökologischen

Grenzen

ecological shift boundary

limite d'un oecogenie déplacement граница экологического сдвига

Количество воды, в которой содержание загрязняющих примесей равно одной дозе

- ДСТУ Б А.1.1 -72-2000 с.20

5.5.5

5.5.6

5.5.7

замкнуті системи	de

водозабезпечення

промислових підприємств	en

fr

ru

Системи водного господарства підприємств, промислових вузлів і територіально-виробничих комплексів, за яких всі рідкі відходи після відповідного оброблення повертаються для повторного використання або переробляються на вторинну сировину

зона впливу	de

en

fr

ru

Та частина потоку або водоймища, в яку попадають стічні води із зони забруднення або ж безпосередньо із викиду, але внаслідок невисокої концентрації забруднюючих речовин або ж короткочасного забруднення в ній зберігається природний характер біологічних та біохімічних процессів

зона забруднення	de

en

fr

ru

geschlossene Wasserzufuhrsysteme

von Industrieunternehmungen

closed water supply systems of

industrial enterprises

clos système de distribution d'eau

production

замкнутые системы водообеспече-

ния промышленных предприятий

Системы водного хозяйства предприятий, промышленных узлов и территориально-производственых комплексов, при которых все жидкие отходы после соответствующей обработки возвращаются для повторного использования или перерабатываются на вторичное сырье

Einflusszone

influence zone influence/effet zone

зона влияния

Та часть потока или водоема, в которую попадают сточные воды из зоны загрязнения или же напосред-ственно из сброса, но вследствие невысокой концентрации загрязняющих веществ или же кратковременности загрязнения в ней сохраняется естественный характер биологических и биохимических процессов

Verschmutzungszone contaminated zone

pollution zone

зона загрязнения

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.21

5.5.8

5.5.9

5.5.10

5.5.11

Частина потоку або водоймища, в якій при надходженні забруднюючих речовин порушуються природні біологічні і біохімічні процеси, а концентрація забруднюючих речовин перевищує встановлені норми за санітарними, рибогосподарськими або іншими показниками

коефіцієнт змішування	de

en

fr

ru

Показує, яка частина витрати річки змішується зі стічними водами

кратність розбавлення	de

en

fr

ru

Характеристика, що показує, в скільки разів знизилась концентрація забруднюючої речовини в стічних водах на ділянці, яку розглядають

норма водовідвсдення	de

en

fr

ru

Кількість стічних вод, які відводяться від промислового підприємства в водоймище, при доцільній нормі водоспоживання

норма водоспоживання	de

en

fr

ru

Часть потока или водоема, в которой при поступлении загрязняющих веществ нарушаются естественные биологические и биохимические процессы, а концентрация загрязняющих веществ превышает установленные нормы по санитарным, рыбохозяйственным или другим показателям

Mischverhältnis

mixing coefficient

coefficient de mélange коэффициент смешения

Показывает, какая часть расхода реки смешивается со сточными водами

Verdunnungsverhaltnis dilution ratio

multiplicité ordre de dilution кратность разбавления

Характеристика, показывающая во сколько раз снизилась концентрация загрязняющего вещества в сточных водах на рассматриваемом участке

Norm für Wasserableitungsmengen water disposal rate

norme d'une d'écoulement

норма водоотведения

Количество сточных вод, отводимых от промышленного предприятия в водоем, при целесообразной норме водопотребления

Norm für Wasserverbrauch water use rate

norme d'une water consumption

норма водопотребления

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.22

5.5.12

5.5.13

5.5.14

Доцільна кількість води, яка необхідна для виробничого процесу і встановлена за нормативними документами

приведене значення	de

концентрації забруднюючих

речовин	en

fr

ru

Величина, яка виражена в перевищеннях над природним фоном, тобто над вмістом речовини, яку розглядають, у воді річки або водоймища

розбавлення	de

en

fr

ru

Процес зниження концентрації забруднюючих речовин, які входять до складу стічних вод, за рахунок змішування з водою річки або водоймища

самоочищення води	de

водоймищ

en

fr

ru

Сукупність взаємозв'язаних гідродинамічних, фізико-хі-мічних, мікробіологічних та гідробіологічних процесів, що ведуть до відновлення первинного (фонового) стану водного об'єкта

Целесообразное количество воды, необходимое для производствен-ного процесса, установленное по нормативным документам

Konzentrationswerte der Verschmut-zungsstoffe

values of contaminant/ pollutant concentration over natural background one réduit valeur de concentration contaminei nocives

приведенное значение концентра-

ции загрязняющих веществ

Величина, выраженная в превышениях над естественным фоном, т.е. над содержанием рассматриваемого вещества в воде реки или водоема

Verdünnung Dilution

dilution разбавление

Процесс снижения концентрации загрязняющих веществ, входящих в состав сточных вод, за счет смешения с водой реки или водоема

Selhstreinigung des Wasser der Wasserbehalters

self-purification of water basins autodéfense eaux réservoir d'aau самоочищение воды водоемов

Совокупность взаимосвязанных гидродинамических, физико-химических, микробиологических и гидробиологических процессов, ведущих к восстановлению первоначального (фонового) состояния водного объекта

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.23

5.5.15

5.5.16

ступінь забруднення	de

стічних вод	en

fr

ru

Показник, що оцінюється концентрацією, тобто масою домішок в одиниці об'єму

якість води	de

en

fr

ru

Характеристика, що отримується порівнянням фактичної максимальної концентрації забруднюючої речовини з гранично допустимою концентрацією цієї самої речовини, яка нормується нормативними документами

Grad der Abwasserverschmutzung

contaminant level of sewage waters

degré de poluution/impuretés eaux

vannes

степень загрязнения сточных вод

Показатель, оцениваемый концентрацией, т.е. массой примесей в единице объема

Wasserqualität

water quality

qualité eaux

качество воды

Характеристика, получаемая сопоставлением фактической максимальной концентрации загрязняющего вещества с предельно допустимой концентрацией этого же вещества, нормируемой нормативными документами

5.6 Методи очищения промислових стічних вод

5.6.1

5.6.2

біологічні методи	de

en

fr

ru

Методи, засновані на процесах біологічного окислення органічних сполук, які містяться в стічних водах

біохімічні методи	de

en

fr

ru

Методи, засновані на процесах поглинання деякими видами мікроорганізмів органічних речовин, що знаходяться в стічних водах, які є для них джерелом харчування

biologische Methoden

biological methods

méthode de biologique

биологические методы

Методы, основанные на процессах биологического окисления органических соединений, содержащихся в сточных водах

biochemische Methoden biochemical methods

méthode de biochimie биохимические методы

Методы, основанные на процессах поглощения некоторыми видами микроорганизмов органических веществ, находящихся в сточных водах, которые являются для них источником питания

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.24

- 5.6.3

- 5.6.4

- 5.6.5

- глибоке очищення	de

en

fr

ru

Доочищення стічних вод, що використовується для видалення частинок активного мулу, біоплівки, залишкового забруднення органічного походження, поверхнево-активних речовин, біогенних поверхнево-активних речовин, біогенних елементів, бактеріальних забруднень, які містяться в біологічно очищених стічних водах, та які шкідливо впливають на водоймища

- механічне очищення	de

en

fr

ru

Процес вилучення із стічних вод грубодисперсних нерозчинних домішок органічних та неорганічних речовин шляхом їх відстоювання, проціджування, фільтрації, центрифугування

- самоочищення водних мас	de

en

fr

ru

Сукупність гідродинамічних, біохімічних, хімічних та фізичних процесів, що призводять до зниження концентрацій забруд-нюючих речовин у воді

umfassende Reinigung

Deep cleaning

profound purification/epuration

глубокая очистка

Доочистка сточных вод, применяемая для удаления содержащихся в биологически очищенных сточных водах частиц активного ила, биопленки, остаточных загрязнений органического происхождения, поверхностно-активных веществ, биогенных поверхностно-активных веществ, биогенных элементов, бактериальных загрязнений, которые оказывают вредное влияние на водоемы

mechanische Reinigung

mechanical cleaning

méchanique purification/épuration

механическая очистка

Процесс извлечения из сточных вод грубодисперсной нерастворимой примеси органических и неорганических веществ путем их отстаивания, процеживания, фильтрации, центрифугирования

Selbstreinigung der Wassermassen

self-purification of water masses autodefenss eaux masses самоочищение водных масс

Совокупность гидродинамических, биохимических, химических и физических процессов, приводящих к снижению концентраций загрязняющих веществ в воде

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.25

- 5.6.6

- хімічні та фізико-хімічні	de

- методи

en

fr

ru

Процес вилучення із стічних вод тонкодисперсних і розчинних домішок неорганічних речовин та органічних речовин, що важко окислюються біохімічними методами, шляхом їх видалення, осадження та руйнування з допомогою хімічних сполук, шляхом комбінації методів фізичної та хімічної дії

chemische und chemisch-physikalische

Methoden

chemical and physical-chemical

methods

méthode de chimique physique-

chimique

химические и физико-химические

методы

Процесс извлечения из сточных вод тонкодисперсной и растворимой примеси неорганических и трудноокисляемых биохимическими методами органических веществ путем их выделения, осаждения и разрушения с помощью химических соединений, путем комбинации методов физического и химического воздействия

6 ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

6.1

6.2

аналітичним сигнал	de

en

fr

ru

Середнє значення результатів вимірювання фізичної величини, функціонально зв'язане з вмістом компонентів, які вимірюються

Вибірковість	de

en

fr

ru

Можливість вимірювання концентрації шкідливої речовини на фоні супровідних речовин

analytisch Signal

analytical signal

signal analytique

аналитический сигнал

Среднее значение результатов измерения физической величины, функционально связанное с содержанием измеряемых компонентов

Selektivität

selectivity

sélectivité

избирательность

Возможность измерения концентрации вредного вещества на фоне сопутствующих веществ

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.26

6.3

6.4

6.5

6.6

градуювальний графік	de

en

fr

ru

Графічне вираження залежності аналітичного сигналу від концентрації (або) кількості шкідливої речовини

градуювальні розчини	de

en

fr

ru

Розчини, які приготовані із стандартних або допоміжних розчинів, що призначені для побудови градуювального графіка

діапазон концентрацій,	de

що вимірюються	en

fr

ru

Зона значень концентрацій, що вимірюються, яка передбачена конкретною методикою

залишкова кількість	de

забруднюючої речовини	en

fr

ru

Активна частка препарату або його похідні, а також неминучі хімічні домішки у препараті, які мають хімічну або біологічну активність і можуть шкідливо впливати на організм

Eichtafel

calibration chart

calibration graphique

градуировочный график

Графическое выражение зависимости аналитического сигнала от концентрации (или) количества вредного вещества

Eichlösungen

calibration solutions

calibration solution

градуировочные растворы

Растворы, приготовленные из стандартных или вспомогательных растворов, предназначенные для построения градуировочного графика

Konzentrationsbereich

range of measured concentrations/

effective range

gamme de mesure des concentration диапазон измеряемых концентраций

Область значений измеряемых концентраций, предусмотренная конкретной методикой

Restmenge an Verunreinigungen residual quantity of contaminants/

pollutants

restant de quantite pollution de nocive остаточное количество загрязняющего вещества

Активная часть препарата или его производные, а также неизбежные химические примеси в препарате, которые имеют химическую или биологическую активность и могут вредно влиять на организм

- ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.27

6.7

6.8

6.9

зона гострої дії	de

en

fr

ru

Відношення смертельної концентрації шкідливої речовини до мінімальної (порогової) концентрації, що викликає зміни біологічних показників на рівні цілісного організму, які виходять за межі присто-совувальних фізіологічних реакцій

зона хронічної дії	de

en

fr

ru

Відношення мінімальної (порогової) концентрації, що викликає зміни біологічних показників на рівні цілісного організму, які виходять за межі пристосовувальних фізіологічних реакцій, до мінімальної (порогової) концентрації, яка викликає шкідливу дію в хронічному експерименті по 4 год п'ять разів на тиждень протягом не менше чотирьох місяців

канцерогенні речовини	de

en

fr

ru

Хімічні сполуки, які проявляють трансформуючу активність і здатність викликати канцероген-ні, тератогенні (порушення процесів ембріонального розвитку) або мутагенні зміни в організмах

Gefahrenzone hoher Aktivität

zone of sharp action

zone de aigu action

зона острого действия

Отношение смертельной концентрации вредного вещества к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменения биологических показателей на уровне целостного организма, выходящие за пределы приспособительных физиологических реакций

chronische Gefahrenzone

zone of chronic action

zone de chronice action

зона хронического действия

Отношение минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменения биологических показателей на уровне целостного организма, выходящие за пределы приспособительных физиологических реакций, к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей вредное действие в хроническом эксперименте по 4 ч пять раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев

Krebserregende Substanzen carcinogenic substances krebserregenic nocive канцерогенные вещества

Химические соединения, проявляющие трансформирующую активность и способность вызывать канцерогенные, тератогенные (нарушения процессов эмбрионального развития) или мутагенные изменения в организмах

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.28

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

коефіцієнт можливості	de

інстиляцінного отруєння

en

fr

ru

Відношення максимально досяжної концентрації шкідливої речовини у повітрі при 20°С до смертельної концентрації речовини для мишей

комплесний показник	de

забруднення	en

fr

ru

Забруднення від дії декількох забруднюючих речовин

методика виміру концентрацій	de

шкідливих речовин	en

fr

ru

Докладний опис засобів вимірювань, умов і операцій, які забезпечують регламентовані характеристики точності

нижня границя вимірювання	de

en

fr

ru

Найменше значення концентрацій, яке вимірюється з допустимою похибкою

одиничний показник	de

забруднення	en

fr

ru

Koeffizient der möglichen

Danervergiftung

coefficient of possible instilling

poisoning

coefficient de capacité instilling

empoisonnement

коэффициент возможности

инсталляционного отравления

Отношение максимально достижимой концентрации вредного вещества в воздухе при 20°С к смертельной концентрации вещества для мышей

Komplexer verschmutzungsindex complex contamination index/value complexe indice/exposant de pollution комплексный показатель загрязнения

Загрязнение от воздействия нескольких загрязняющих веществ

Meßstechnik

Measuring technique

méthode de mesure concentration substance nocive

методика измерения концентраций вредных веществ

Подробное описание средств измерений, условий и операций, которые обеспечивают регламентированные характеристики точности

untere Messbarkeitsgrenze

lower limit of the measuring range intérieure limite de mesure нижний предел измерения

Наименьшее значение концентраций, измеряемое с допустимой погрешностью

Verunreinigungsgrad

unit index of contamination/unit

value of contamination

unitaire indice/exposant de pollution

единичный показатель загрязнения

- ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.29

6.15

6.16

6.17

Забруднення від дії однієї забруднюючої речовини

одна доза індивідуальної	de

речовини

en

fr

ru

Кількість речовини, яка відповідає гранично допустимій концентрації даної речовини

орієнтовний безпечний	de

рівень дії шкідливих речовин	en

fr

ru

Гігієнічний рівень шкідливих речовин, який тимчасово встановлюється на основі розрахунку за фізико-хімічними властивостями або інтерполяцією та екстраполяцією в рядах, близьких за будовою сполук, або за показниками гострої небезпеки

підпорогова доза	de

en

fr

ru

Максимальна кількість речовини, яка не діє шкідливо на організм при хронічному надходженні

Загрязнение от воздействия одного загрязняющего вещества

Maximal zulässige Dosis einer

Einzelsubstanz

maximum single dose of individual

substance

une doze individuale nocive

одна доза индивидуального вещества

Количество вещества, соответствующее предельно допустимой концентрации данного вещества

undefahre Sicherheitsniveaus approximate health safety level of harmful substances/approximate

safety levels of human exposure to harmful substances

niveau de securite approximatif des substances nocives

ориентировочный безопасный уровень воздействия вредных веществ

Гигиенический уровень вредных веществ, временно устанавливаемый на основе расчета по физико-химическим свойствам или интерполяцией и экстраполяцией в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опасности

unter Schwellenwert

sub-threhold dose

sous-seuil dose подпороговая зона

Максимальное количество вещества, которое не действует вредно на организм при хроническом поступлении

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.30

6.18

6.19

6.20

6.21

середня смертельна доза	de

при введенні в шлунок

en

fr

ru

Доза речовини, яка викликає загибель 50 % тварин при одноразовому введенні в шлунок

середня смертельна доза при 	de

нанесенні на шкіру

en

fr

ru

Доза речовини, яка викликає загибель 50 % тварин при одноразовому нанесенні її на шкіру

середня смертельна концент-	de

рація у повітрі

en

fr

ru

Концентрація речовини, яка викликає загибель 50 % тварин при дво- чотирьохгодинній інгаляційній її дії

фактичне забруднення шкід-	de

ливими речовинами об'єктів	en

навколишнього середовища	fr

ru

mittlere tödliche Konzentration bei Einnahme (d50)

average lethal dose while introducing into stomach

moyenne dose létale à là entrée à

1'estomac

средняя смертельная доза при

введении в желудок

Доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при однократном введении в желудок

mittlere tödliche Dosis bei

Hautkontakt (d50)

average lethal dose while applying to skin

moyenne dose létale à là report sur la cuir

средняя смертельная доза при

нанесении на кожу

Доза вещества, вызывающая гибель 50 % животных при однократном нанесении его на кожу

mittlere tödliche Kozentration in der Luft

average lethal concentration in the air

moyenne dose létale concentration à 1'air

средняя смертельная концентрация в воздухе

Концентрация вещества, вызывающая гибель 50 % животных при двух- четырехчасовом ингаляционном его воздействии

tatsächliche Umweltverschmutzung

actual environmental contamination

réel pollution substances objets de 1'environnement

фактическое загрязнение вредными веществами объектов окружающей среды

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.31

6.22

6.23

6.24

Вміст залишків шкідливих речовин (у момент їх визначення) у грунті, воді, повітрі, рослинах, виробах, сировинних речовинах, які зумовлені безпосереднім використанням шкідливих речовин

фонова концентрація забруд-	de

нюючої речовини

en

fr

ru

Кількість забруднюючої речовини, що міститься в одиниці об'єму природного середовища, яке схильне до антропогенного впливу

фонові допустимі залишки	de

en

fr

ru

Залишкова кількість стійких токсичних речовин, які неминуче присутні у продуктах, матеріалах, виробах, внаслідок їх використання в минулому і зумовлені процесами міграції у природних умовах

шкідлива речовина	de

en

fr

ru

Речовина, яка при контакті з організмом людини у випадку порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров'я, які можна виявити сучасними методами як у процесі праці, так і у віддалені строки життя теперішнього та наступних поколінь

Содержание остатков вредных веществ (в момент их определения) в грунте, воде, воздухе, растениях, изделиях, сырьевых веществах, которые обусловлены непосредс-твенным использованием вредных веществ

Grundkonzentration an Verschmutzungsstoffen

background contaminant concentration concentration de fond substances nocive

фоновая концентрация загрязняющего вещества

Количество загрязняющего вещества, содержащееся в единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию

zulässiges Grundniveau an Reststoffen background allowable residues admissible residus de fond

фоновые допустимые остатки

Остаточное количество стойких токсических веществ, которые неизбежно присутствуют в продуктах, материалах, изделиях, вследствие их использования в прошлом и обусловлены процессами миграции в природных условиях

Schadstoff

harmful/hazardous substance toxique/susbstance nocive вредное вещество

Вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений

- ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.32

Абетковий покажчик українських термінів

аерогель ............	...................5.2.1

аерозоль ...........	..................5.2.2

акустичний метод .......	................5.3.1

аналітичний сигнал ....	...................6.1

аспіраційний пристрій ..........................	5.2.3

безвідхідна технологія ....	...................4.1

безпечна відстань .............	............5.1.1

безпечність виробничого процесу ....	.........5.1.2

біологічні методи ................	..........5.6.1

біохімічні методи ...............	...........5.6.2

ваговий метод ....................	........5.3.2

відходи виробництва ...............	.......4.4

відходи споживання ............	..........4.5

вибірковість .........................	....6.2

використання вторинної сировини ......	......4.2

виробнича санітарія ..............	.........4.3

виробничі стічні води ...........	........5.5.1

вторинна сировина ................	.......4.6

гігієнічна гранично допустима концентрація хімічної

речовини в стічній воді .....	.................5.5.3

глибоке очищення .......	.................5.6.3

градуювальний графік ..........................	6.3

градуювальні розчини ..........................	6.4

границя екологічного зрушення ........	.......5.5.4

гранично допустима концентрація шкідливих речовин

у повітрі робочої зони ..........................	5.2.4

дезінфекція .......................	......5.5.2

діапазон концентрацій, що вимірюються .....	.......6.5

екологія ..................	...........4.8

екологічна проблема ..........	...........4.7

екологічний паспорт промислового підприємства 	.......4.9

еколого-економічна діяльність підприємства	4.10

електричне очищення ..........	............5.4.1

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.33

ємкісний метод ..................	............5.3.3

забруднення навколишнього середовища .....	.........4.11

залишкова кількість забруднюючої речовини ...	........6.6

замкнуті ситеми водозабезпечення промислових підприємств .	5.5.5

запиленість повітря ..................	.........5.2.5

засіб захисту на виробництві ...........	........5.1.3

засіб індивідуального захисту .........	.......5.1.4

засіб колективного захисту ............	.......5.1.5

зона впливу ...............	..............5.5.6

зона гострої дії ..........	...............6.7

зона забруднення ..........	..............5.5.7

зона хронічної дії ..............	.......6.8

канцерогенні речовини ............	...........6.9

коефіцієнт змішування .........................	5.5.8

коефіцієнт можливості інсталяційного отруєння ...	....6.10

коефіцієнт очищення повітря від пилу .......	.....5.2.7

комплексний показник забруднення ...........	...6.11

контроль за станом навколишнього повітряного середовища	5.2.8

концентрація пилу ................	.......5.2.9

кратність розбавлення ..........	.............5.5.9

метод зарядно-контактний ......	............5.3.4

метод індукційний ...................	......5.3.5

метод механічної вібрації ............	........5.3.6

метод оптичний ...............	.........5.3.7

метод п'єзоелектричний .....	............5.3.8

метод радіоізотопний ..........	..........5.3.9

методи хімічні та фізико-хімічні .............	..5.6.6

методика виміру концентрацій шкідливих речовин	6.12

метрологія пилового контролю ........	.........5.2.10

моніторинг навколишнього середовища .	........4.12

нижня границя вимірювання .....	............6.13

норма водовідведення ...............	...5.5.10

норма водоспоживання .............	........5.5.11

об'ємні витрати повітря .............	.........5.2.11

- ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.34

одиничний показник забруднення ...................	6.14

одна доза індивідуальної речовини ..................	6.15

орієнтовний безпечний рівень дії шкідливих речовин ........	6.16

охорона навколишнього природного середовища ..........	4.13

очищення механічне ...........................	5.4.2; 5.6.4

очищення мокре .............................	5.4.3

підпорогова доза .............................	6.17

природне середовище ..........................	4.14

природні ресурси .............................	4.15

посадки ізолюючі ............................	5.2.6

пил .....................................	5.2.12

пил виробничий .............................	5.2.13

пил дезінтеграції .............................	5.2.14

пил конденсації..............................	5.2.15

пиломір ..................................	5.2.16

поглинальний розчин ..........................	5.2.17

показник забруднення навколишнього повітряного середовища .	5.2.18

приведене значення концентрації забруднюючих речовин .....	5.5.12

проба повітря ...............................	5.2.19

рекуперація відходів виробництва ...................	4.16

ресурси вторинної сировини ......................	4.17

розбавлення ................................	5.5.13

розчини стандартні ...........................	5.2.21

самоочищення води водоймищ . ....................	5.5.14

самоочищення водних мас .......................	5.6.5

санітарно-захисна зона промислового підприємства ........	5.2.20

середня смертельна доза при введенні в шлунок ...........	6.18

середня смертельна доза при нанесенні на шкіру ..........	6.19

середня смертельна концентрація у повітрі ..............	6.20

ступінь забруднення стічних вод ....................	5.5.15

фактичне забруднення шкідливими речовинами об'єктів

наколишнього сереловища .......................	6.21

фільтрування ...............................	5.4.4

фільтруючі посадки ...........................	5.2.22

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.35

фонова концентрація забруднюючої речовини .........	.. 6.22

фонові допустимі залишки ............	........... 6.23

чинник шкідливий виробничий .............	....... 5.1.6

шкідлива речовина ................	........... 6.24

якість атмосфери .............	................ 5.2.23

якість води .....................	........... 5.5.16

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.36

Абетковий покажчик німецьких термінів

abfallose Technologie ...........................	4.1

Absorber ..................................	5.2.17

Aerogel. ..................................	5.2.1

Aerosol...................................	5.2.2

akustische Methode ............................	5.3.1

analytisch Signal ..............................	6.1

Arbeitsschutzmittel ............................	5.1.3

Aspirationsluftung/Luitsauger/ Saugapparat ..............	5.2.3

biochemische Methoden .........................	5.6.2

biologische Methoden ...........................	5.6.1

chemische und chemisch-physikalische Methoden ...........	5.6.6

chronische Gefahrenzone .........................	6.8

Desinfektion ................................	5.5.2

Disintegrationstaub ............................	5.2.14

Eich lösungen ...............................	6.4

Eichtafel ..................................	6.3

EinfIusszone ................................	5.5.6

elektrische Reinigung ...........................	5.4.1

feuchte Reinigung/Reinigung im Nassverfahren .............	5.4.3

Filtration ..................................	5.4.4

Filtrierpflanzungen ............................	5.2.22

Gefahrenzone hoher Aktiviät .......................	6.7

geschlossene Wasserzufuhrsysteme von Industrieunternehmungen . .	5.5.5

Gewichtsmethode .............................	5.3.2

Grad der Abwasserverschmutzung ....................	5.5.15

Grundkonzentration an Verschmutzungsstoffen ............	6.22

hygienisch maximal zulässige Konzentration an chemische

Substanz im Abwasser ..........................	5.5.3

Individuelles Schutzmittel.........................	5.1.4

Induktionsmethode ............................	5.3.5

Industrieabwasser .............................	5.5 1

industrielles Gesundheitswesen/ Sanität .................	4.3

industrielle AbfalIprodukte/Industrieabfälle ..............	4.4

- ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.37

Industriestaub ...............................	5.2.13

Kapazitatsmethode ............................	5.3.3

Kennziffer der Luftverschmutzung . ...................	5.2.18

kollektives Schutzmittel..........................	5.1.5

Koeffizient der möglichen Danervergiftung ...............	6.10

Komplexer verschmutzungsindex ....................	6.11

Kondensationstaub ............................	5.2.15

Konzentrationsbereich ..........................	6.5

Konzentrationswerte der Verschmutzungsstoffe ............	5.5.12

Krebserregende Substanzen .......................	6.9

ladungkohtakt Methode .........................	5.3.4

Luftstaubförmige .............................	5.2.5

Luftreinigungsgrad für Staub .......................	5.2.7

Luftverschmutzungkontrolle/Umweltverschmutzungskontrolle ....	5.2.8

Luftprobe .................................	5.2.19

Luftqualität ................................	5.2.23

Maximal zulässige Dosis einer Einzelsubstanz . .............	6.15

Maximal zulassige Konzentrationen gesundheitsgefahrdender

Stoffe in der Luft der Arbeitszone ....................	5.2.4

mechanische Reinigung ..........................	5.6.4; 5.4.2

Methode der mechanischen Vibration ..................	5.3.6

Meßstechnik ................................	6.12

Metrologie der Staubkontrolle ......................	5.2.10

Mischverhältnis ..............................	5.5.8

mittlere tödliche Konzentration bei Einnahme (d50) ..........	6.18

mittlere tödliche Dosis bei Hautkontakt (d50). .............	6.19

mittlere tödliche Kozentration in der Luft ................	6.20

mixing coefficient .............................	5.5.8

natürliche Ressourcen ...........................	4.15

Norm für Wasserableitungsmengen ...................	5.5.10

Norm für Wasserverbrauch . .......................	5.5.11

Ökologie ..................................	4.8

Ökologische Bescheinigung des Betriebs .................	4.9

Ökologische und ökonomische Tätigkeit des Betriebs . .........	4.10

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.38

optische Methode .............................	5.3.7

pathogener Arbeisfaktor .........................	5.1.6

piezoelektrische Methode ........................	5.3.8

radioisotopische Methode ........................	5.3.9

Rekuperation der industrielle Abfallprodukte .............	4.16

Ressourcen der Wertstoffe/Sekundarrohstoffe .............	4.17

Restmenge an Verunreinigungen .....................	6.6

sanitäre Schutzzone der Industrieunternehmung ............	5.2.20

Schadstoff .................................	6.24

Schutzpflanzungen/Waldschytzstrei fen .................	5.2.6

Selbstreinigung der Wassermassen ....................	5.6.5

Selektivität .................................	6.2

Selhstreinigung des Wasser der Wasserbehalters ............	5.5.14

sekundäre Rohmaterialien/Wertstoffe/ Sekundärrohstoffe .......	4.6

Sicherheit des Arbeitsvorgang ......................	5.1.2

Sicherheitsabstand .............................	5.1.1

Standardlösungen .............................	5.2.21

Staub ....................................	5.2.12

Staubkonzentration ............................	5.2.9

Staubmeseer ................................	5.2.16

tatsächliche Umweltverschmutzung ...................	6.21

umfassende Reinigung ..........................	5.6.3

Umwelt ..................................	4.14

Umweltproblem ..............................	4.7

Umweltmonitoring ............................	4.12

Umweltschutz ...............................	4.13

Umweltverschmutzung ..........................	4.11

ungefahre Sicherheitsniveaus .......................	6.16

unter Schwellenwert .................	6.17

untere Messbarkeitsgrenze ........................	6.13

Verdunnungsverhaltnis ..........................	5.5.9

Verbrauctsabfälle .............................	4.5

Verdünnung ...........	5.5.13

Verschiebung von ökologischen Grenzen ................	5.5.4

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.39

Verschmutzungszone ...........................	5.5.7

Verunreinigungsgrad ...........................	6.14

Verwendung von sekundären Rohmaterialien ..............	4.2

Wasserqualität...............................	5.5.16

volumetrischer Luftausstromung/ Luftluss ...............	5.2.11

zulässiges Grundniveau an Reststoffen .................	6.23

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.40

Абетковий покажчик англійських термінів

absorbing solution .............................	5.2.17

acoustic method ..............................	5.3.1

actual environmental contamination ...................	6.21

aerogel ...................................	5.2.1

aerosol ...................................	5.2.2

air sample .................................	5.2.19

analytical signal ..............................	6.1

aspirator ..................................	5.2.3

approximate health safety level of harmful substances/approximate

safety levels of human exposure to harmful substances . ........	6.16

atmospheric pollution control/environmental pollution control ....	5.2.8

atmosphere quality ............................	5.2.23

atmospheric pollution indicator .....................	5.2.18

average lethal dose while introducing into stomach ...........	6.18

average lethal dose while applying to skin ................	6.19

average lethal concentration in the air ..................	6.20

background allowable residues ......................	6.23

background contaminant concentration .................	6.22

biochemical methode ...........................	5.6.2

biological methods ............................	5.6.1

calibration chart ..............................	6.3

calibration solutions ............................	6.4

capacitance method ............................	5.3.3

carcinogenic substances ..........................	6.9

chemical and physical-chemical methods . ...............	5.6.6

charge-contact method ..........................	5.3.4

closed water supply systems of industrial enterprises ..........	5.5.5

coefficient of cleaning air from dust ...................	5.2.7

coefficient of possible instilling poisoning ................	6.10

collective protective means ........................	5.1.5

complex contamination index/value ...................	6.11

condensation dust .............	5.2.15

Consumption wastes ...........................	4.5

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.41

contaminant level of sewage waters ...................	5.5.15

contaminated zone ............................	5.5.7

Deep cleaning ...............................	5.6.3

Dilution ..................................	5.5.13

dilution ratio ...............................	5.5.9

disinfection ................................	5.5.2

disintegration dust ............................	5.2.14

dust ....................................	5.2.12

dust concentration ............................	5.2.9

dust content in the air ...........................	5.2.5

dust control metrology ..........................	5.2.10

dust counter ................................	5.2.16

ecological and economic activity of enterprise . .............	4.10

ecological certificate of industrial enterprise . ..............	4.9

ecological problem ............................	4.7

ecological shift boundary .........................	5.5.4

ecology/environmental biology ......................	4.8

electric cleaning ..............................	5.4.1

environment ................................	4.14

environmental monitoring ........................	4.12

environmental pollution/contamination . ................	4.11

environmental protection .........................	4.13

filtering plantations ............................	5.2.22

filtration ..................................	5.4.4

gravimetric method ............................	5.3.2

harmful industrial factor .........................	5.1.6

harmful/hazardous substance .......................	6.24

hygienic maximum allowable concentration of chemical

substance in wastewater .........................	5.5.3

individual protective means .......................	5.1.4

induction method .............................	5.3.5

industrial dust ...............................	5.2.13

industrial sanitation ............................	4.3

Industrial waste products/industrial wastes ...............	4.4

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.42

industrial wastewaters/industrial sewage .................	5.5.1

influence zone ...............................	5.5.6

lower limit of the measuring range ....................	6.13

maximum allowable concentrations of harmful substances

in the air of working zone .........................	5.2.4

maximum single dose of individual substance ..............	6.15

Measuring technique ...........................	6.12

mechanical cleaning ............................	5.6.4; 5.4.2

Mechanical vibration method ......................	5.3.6

mixing coefficient .............................	5.5.8

natural resources .............................	4.15

non-waste technology ...........................	4.1

Optical method ..............................	5.3.7

piezoelectric method ...........................	5.3.8

protective means ..............................	5.1.3

protective plantations/protective belt of trees ..............	5.2.6

radioisotopic method ...........................	5.3.9

range of measured concentrations/effective range ............	6.5

recuperation of industrial wastes .....................	4.16

residual quantity of contaminants/pollutants ..............	6.6

resources of secondary raw materials ..................	4.17

sanitary protective zone of industrial enterprise .............	5.2.20

safety distance .............................	5.1.1

safety of manufacturing procese .....................	5.1.2

secondary raw materials .........................	4.6

selectivity .................................	6.2

self-purification of water masses .....................	5.6.5

self-purification of water basine .....................	5.5.14

standard solutions .............................	5.2.21

sub-threhold dose .............................	6.17

unit index of contamination/unit value of contamination ........	6.14

use of secondary raw materials ......................	4.2

values of contaminant/pollutant concentration over natural

background one ..............................	5.5.12

volumetric air discharge/airflow .....................	5.2.11

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.43

water disposal rate ............................	5.5.10

water use rate ...............................	5.5.11

water quality ...............................	5.5.16

"wet process" cleaning ..........................	5.4.3

zone of chronic action ..........................	6.8

zone of sharp action ............................	6.7

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.44

Абетковий покажчик французьких термінів

absorber la solution ............................	5.2.17

admissible residus de fond ........................	6.23

aérogel ...................................	5.2.1

aérosol ...................................	5.2.2

aspirateur .................................	5.2.3

autodéfenss eaux masses .........................	5.6.5

autodéfenss eaux réservoir d'aau .....................	5.5.14

calibration graphique ...........................	6.3

calibration solution ............................	6.4

clos système de distribution d'eau production ..............	5.5.5

coefficient de mélange ...........................	5.5.8

coefficient de capacité instilling empoisonnement ............	6.10

coefficient élimination air des poussière .................	5.2.7

complexe indice/exposant de pollution ..................	6.11

concentration de fond substances nocive .................	6.22

Concentration limite des substances nocives 1'air de la zone du travail.	5.2.4

concentration poussière ..........................	5.2.9

conimètre .................................	5.2.16

contrôle/véritication état de milieu air ambiant .............	5.2.8

de production hygiène ...........................	4.3

de production secondaire eau .......................	5.5.1

de volume consommatoin du air .....................	5.2.11

degré de poluution/impuretés eaux vannes ................	5.5.15

déchets consommation ..........................	4.5

déchets production ............................	4.4

desinfection ................................	5.5.2

dilution ...................................	5.5.13

Distance de securite ............................	5.1.1

échantillon d'une air . ...........................	5.2.19

expozant de contamination milieu air ambiant .............	5.2.18

Facteur industriel nocif ..........................	5.1.6

filtration ..................................	5.4.4

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.45

filtre d'arrêt ................................	5.2.22

gamme de mesure des concentration ...................	6.5

hygiénique limite admissible concentration des chimique

matiere des eaux vannes .........................	5.5.3

influence/effet zone ............................	5.5.6

intérieure limite de mesure ........................	6.13

isolation ajustement ............................	5.2.6

krebserregenic nocive ...........................	6.9

limite d'un oecogenie déplacement ....................	5.5.4

méchanique purification/epuration ....................	5.4.2; 5.6.4

méthode de acoustique ..........................	5.3.1

méthode de biochimie ...........................	5.6.2

méthode de capacite ............................	5.3.3

méthode de charger-contact .......................	5.3.4

méthode de chimique physique-chimique ................	5.6.6

méthode de inducteur ...........................	5.3.5

méthode de mecaniqie vibration .....................	5.3.6

méthode de mesure concentration substance nocive ..........	6.12

méthode de optique ............................	5.3.7

méthode de piezo-electrique .......................	5.3.8

méthode de poids .............................	5.3.2

méthode de radioisotope .........................	5.3.9

méthode de biologique ..........................	5.6.1

métrologie poussière de contrôle .....................	5.2.10

monitoring du milieu ambiant ......................	4.12

Moyen de protection (dans 1'industrie) .................	5.1.3

Moyen de protection individuelle ....................	5.1.4

Moyen de protection collective ......................	5.1.5

moyenne dose létale à là entrée à 1'estomac ...............	6.18

moyenne dose létale à là report sur la cuir ................	6.19

moyenne dose létale concentration à 1'air ................	6.20

multiplicité ordre de dilution .......................	5.5.9

naturelles ressources ...........................	4.15

niveau de securite approximatif des substances nocives . ........	6.16

- ДСТУ Б А. 1.1 -72-2000 с.46

norme d'une d'écoulement ........................	5.5.10

norme d'une water consumption .....................	5.5.11

oecogénie .................................	4.8

oecogénie-économique les activités entreprise ..............	4.10

oecogénie passeport industries entreprise ................	4.9

oecogénie problème ............................	4.7

pollution de 1'environnement .......................	4.11

pollution zone ...............................	5.5.7

poussière ..................................	5.2.12

poussière de la désintégration .......................	5.2.14

poussière de la condensation .......................	5.2.15

poussière de la production ........................	5.2.13

profound purification/epuration .....................	5.6.3

protection du milieu ambiant .......................	4.13

purification/epuration electrique .....................	5.4.1

purification/epuration mouille ......................	5.4.3

qualité atmosphere ............................	5.2.23

qualité eaux ................................	5.5.16

réduit valeur de concentration contaminei nocives ...........	5.5.12

réel pollution substances objets de 1'environnement ..........	6.21

recuperation dechets production .....................	4.16

restant de quantité pollution de nocive ..................	6.6

ressources secondaire matieres/premieres ................	4.17

sanitaré protection zone de production .................	5.2.20

sans-déchets texhnologie .........................	4.1

se couvrir de poussière air .........................	5.2.5

secondaire matières/premières ......................	4.6

Securite de la fabrication .........................	5.1.2

sélectivité ..................................	6.2

signal analytique ..............................	6.1

solution normale .............................	5.2.21

sous-seuil dose ...............................	6.17

toxique/ susbstance nocive ........................	6.24

un milieu naturelles ............................	4.14

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.47

une doze individuale nocive .	...................... 6.15

utilisationdesecondaire matières/premières ..	............ 4.2

unitaire indice/exposant de pollution . .......	........... 6.14

zone de aigu action ..................	.......... 6.7

zone de chronice action .................	......... 6.8

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.48

Абетковий покажчик російських термінів

акустический метод ...........................	5.3.1

аналитический сигнал ..........................	6.1

аспирационное устройство .......................	5.2.3

аэрогель ..................................	5.2.1

аэрозоль ..................................	5.2.2

безопасное расстояние .........................	5.1.1

безопасность производственного процесса ..............	5.1.2

безотходная технология .........................	4.1

биологические методы .........................	5.6.1

биохимические методы .........................	5.6.2

весовой метод ..............................	5.3.2

вредное вещество ............................	6.24

вредный производственный фактор ..................	5.1.6

вторичное сырье .............................	4.6

гигиеническая предельно допустимая концентрация

химического вещества в сточной воде .................	5.5.3

глубокая очистка .............................	5.6.3

градуировочный график ........................	6.3

градуировочные растворы .......................	6.4

граница экологического сдвига ....................	5.5.4

дезинфекция ...............................	5.5.2

диапазон измеряемых концентраций .................	6.5

единичный показатель загрязнения ..................	6.14

емкостный метод .............................	5.3.3

загрязнение окружающей среды ....................	4.11

замкнутые системы водообеспечения промышленных

предприятий ................	5.5.5

запыленность воздуха ..........................	5.2.5

зарядно-контактный метод .......................	5.3.4

зона влияния ..............	5.5.6

зона загрязнения ................	5.5.7

зона острого действия .............	6.7

зона хронического действия ......................	6.8

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.49

избирательность ....................	......... 6.2

изолирующие посадки ..............	........... 5.2.6

индукционный метод ................	.......... 5.3.5

использование вторичного сырья ...........	........ 4.2

канцерогенные вещества ..............	.......... 6.9

качество атмосферы .....................	...... 5.2.23

качество воды ......................	........ 5.5.16

комплексный показатель загрязнения ......	........... 6.11

контроль состояния окружающей среды ........	....... 5.2.8

концентрация пыли ...................	........ 5.2.9

коэффициент возможности инсталляционного отравления .	... 6.10

коэффициент очистки воздуха от пыли .........	....... 5.2.7

коэффициент смешения ............	............. 5.5.8

кратность разбавления ..................	....... 5.5.9

метод механической вибрации ..........	........... 5.3.6

методика измерения концентраций вредных веществ ....	.... 6.12

метрология пылевого контроля ........	............ 5.2.10

механическая очистка ...........	............... 5.4.2; 5.6.4

мокрая очистка ....................	......... 5.4.3

мониторинг окружающей среды ...........	......... 4.12

нижний предел измерения ................	....... 6.13

норма водоотведения ...................	....... 5.5.10

норма водопотребления ...............	.......... 5.5.11

объемный расход воздуха ............	............ 5.2.11

оптический метод ......................	...... 5.3.7

одна доза индивидуального вещества ......	........... 6.15

остаточное количество загрязняющего вещества ........	.. 6.6

ориентировочный безопасный уровень воздействия вредных веществ	6.16

отходы производства ........	..........4.4

отходы потребления ............	............... 4.5

охрана окружающей природной среды ...........	..... 4.13

предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны	5.2.4

подпороговая доза ...............	6.17

- ДСТУ Б А.1.1-72-2000 с.50

поглотительный раствор ...........	............. 5.2.17

показатель загрязнения окружающей воздушной среды ....	.. 5.2.18

приведенное значение концентрации загрязняющих веществ	5.5.12

природная среда .	............................ 4.14

природные ресурсы ..	......................... 4.15

проба воздуха .................	............. 5.2.19

производственные сточные воды .......	............ 5.5.1

производственная санитария .............	......... 4.3

пыль ....................	................ 5.2.12

пыль производственная ...........	.............. 5.2.13

пыль дезинтеграции ................	........... 5.2.14

пыль конденсации ...............	............. 5.2.15

пыломер ....................	.............. 5.2.16

пьезоэлектрический метод .......	................ 5.3.8

радиоизотопный метод .............	............ 5.3.9

разбавление ..............	.................. 5.5.13

рекуперация отходов производства ....	.............. 4.16

ресурсы вторичного сырья ..............	......... 4.17

санитарно-защитная зона промышленного предприятия .	..... 5.2.20

стандартные растворы .....................	.... 5.2.21

самоочищение воды водоемов .........	............ 5.5.14

степень загрязнения сточных вод .....	.............. 5.5.15

самоочищение водных масс ..............	......... 5.6.5

средняя смертельная доза при введении в желудок ...	...... 6.18

средняя смертельная доза при нанесении на кожу .....	..... 6.19

средняя смертельная концентрация в воздухе ......	...... 6.20

средство защиты на производстве ............	....... 5.1.3

средство индивидуальной защиты .........	.......... 5.1.4

средство коллективной защиты ............	........ 5.1.5

фактическое загрязнение вредными веществами объектов окружающей среды	6.21

фильтрование ................	............... 5.4.4

фильтрующие посадки ................	......... 5.2.22

фоновая концентрация загрязняющего вещества ......	.... 6.22

- ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 с.51

фоновые допустимые остатки .....................	6.23

химические и физико-химические методы ..............	5.6.6

экология .................................	4.8

экологический паспорт промышленного предприятия .......	4.9

экологическая проблема ........................	4.7

эколого-экономическая деятельность предприятия .........	4.10

электрическая очистка .........................	5.4.1

Коректор - Н.Я.Козяр

Комп'ютерна верстка - Т.І.Цапро

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Укрархбудінформ

01133, Київ-133, бульв.Лесі Українки, 26

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )